Amélioration de la fiabilité du modèle

Drone D2C

TP

PSI

Cycle 1

Modéliser le comportement linéaire et non linéaire des systèmes multiphysiques

# Découvrir le système

Activité 1 Tout le monde; - Prendre connaissance des fiches de la documentation. - Remplir le document réponse : - Indiquer la grandeur asservie en BF - Indiquer la grandeur commandée en BO - Remplir la chaîne fonctionnelle..

Activité 2 – Modèle de comportement Tout le monde; - Les paramètres de la mesure sont les suivants : - Mode vitesse de tangage ; - Boucle Gyro - Correcteur par défaut (Kp2=2, Ki2=0.008, Kd2 = 6, puls-fd indifférent). - En réalisant un (ou des) essais (par exemple un signal périodique de + ou – 10 autour d’une commande de gas de 30), réaliser une identification temporelle permettant d’identifier le comportement de l’ensemble du système..

| Exigence | Critères |  | Niveaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Asservir le drone en vitesse | C1 | Système asymptotiquement stable |  |
|  | C2 | Amortissement caractérisé par le premier dépassement. | D1 < 25% |
|  | C3 | Rapidité caractérisée par le temps de réponse à 5 %. | T5% < 500 ms |
|  | C4 | Précision caractérisée par l'écart statique (écart permanent pour une entrée en échelon) | εS < 0.5 mm |

Activité 3 – Tracé des résultats Expérimentateur; - Vérifier si les exigences sont respectées. - Exporter l’essai sous format texte.. Modélisateur; - En utilisant Matlab-Simulink, modéliser le comportement du système. - Exporter les résultats pour les visualiser sur Python. - Importer les données expérimentales pour afficher la consigne, le modèle et l’essai sur le même graphe.. Codeur; - En utilisant Python afficher sur le même graphe la consigne, l’essai et le modèle. Le modèle pourra être obtenu à partir d’une expression analytique ou à partir des données du modélisateur (ou des deux)..

# synthèse

Activité 4 - Finaliser la fiche de synthèse.